Штанги, изготавливаемые

для буровых станков СБШ-160/200, СБШ-250, СБШ-320

| № пп | Обозначение | Наименование | Материал | Длина | Размер под ключ, мм |  | # Вес, кг | # резьба | # Механизм свинчивания | # Исп. станка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 086-55.12.0000 041-55.12.1120 041-55.12.1110 041-55.12.1130 041-55.08.1170 086-79.00.1110 086-79.00.1120 | Штанга тяжелая Труба Ниппель Муфта Переходник (шп) Переходник (шар) Переходник (шар) | Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 | 8000 7470 395 328 360 250 310 | 170х75 |  | # 1406 1325 43 38,3 41 28,7 28,6 | 3 спец., 3 зах., 1:6 МК 154х6-1:16 замковая 3-147 замковая 3-121 замковая 3-152 | 091-55.66.0000 | До исп.22 СБШ-250 |  |
| 2 | 086-55.12.0000-01 041-55.12.1120-01 041-55.12.1110 041-55.12.1130 041-55.08.1170 086-79.00.1110 086-79.00.1120 | Штанга тяжелая Труба Ниппель Муфта Переходник (шп) Переходник (шар) Переходник (шар) | Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 | 8390 7860 395 328 360 250 310 | 170х75 |  | 1476 1395 43 38,3 41 28,7 28,6 | 3 спец., 3 зах., 1:6 МК 154х6-1:16 замковая 3-147 замковая 3-121 замковая 3-152 | 091-55.66.0000 | До исп.22 СБШ-250 |  |
| 3 | 086-55.71.0000 041-55.71.1120 086-55.71.1110 041-55.71.1130 041-55.08.1170 086-79.00.1110 086-79.00.1120 | Штанга Труба Ниппель Муфта Переходник (шп) Переходник (шар) Переходник (шар) | Тр. 203х22, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 | 8000 7510 395 295 360 250 310 | 170х75 |  | # 757 670 43,5 35 41 28,7 28,6 | 3 спец., 3 зах., 1:6 Трубная , шаг 3,175 замковая 3-147 замковая 3-121 замковая 3-152 | 091-55.66.0000 | До исп.22 СБШ-250 |  |
| 4 | 086-55.71.0000-01 041-55.71.1120-01 086-55.71.1110 041-55.71.1130 041-55.08.1170 086-79.00.1110 086-79.00.1120 | Штанга Труба Ниппель Муфта Переходник (шп) Переходник (шар) Переходник (шар) | Тр. 203х22, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 | 8350 7860 395 295 360 250 310 | 170х75 |  | 779 700 43,5 35 41 28,7 28,6 | 3 спец., 3 зах., 1:6 Трубная , шаг 3,175 замковая 3-147 замковая 3-121 замковая 3-152 | 091-55.66.0000 | До исп.22 СБШ-250 |  |
|  | 086-79.00.1130 | метчик | Круг 200,18ХГТ | 680 | 170 |  | 78,5 | Замк. Спец. 3х зах. |  |  |  |
| 5 | 091-55.12.0000 041-55.12.1120 091-55.12.1110 091-55.12.1130 093-56.08.1012 091-79.00.1110 091-79.00.1120 091-79.00.1203 | Штанга тяжелая Труба Ниппель Муфта Переходник (шп) Переходник (шар) Переходник (шар) Метчик | Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Ст18ХГТ | 8000 7470 395 328 320 273 325 660 | 170х75 |  | 1402 1325 40 37 37 30 30 62 | Сп167х12 1:4 МК154х6х1:16 РТМ 26-02-15-72 замковая 3-147 замковая 3-121 замковая 3-152 | 091-55.66.0000 | До исп.22 СБШ-250 |  |
| 6 | 091-55.12.0000-01 041-55.12.1120-01 091-55.12.1110 091-55.12.1130 093-56.08.1012 091-79.00.1110 091-79.00.1120 | Штанга тяжелая Труба Ниппель Муфта Переходник (шп) Переходник (шар) Переходник (шар) | Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 | 8390 7860 395 328 320 273 325 | 170х75 |  | 1472 1395 40 37 37 30 30 | Сп167х12 1:4 МК154х6х1:16 РТМ 26-02-15-72 замковая 3-147 замковая 3-121 замковая 3-152 | 091-55.66.0000 | До исп.22 СБШ-250 |  |
| 7 | 091-55.71.0000 041-55.71.1120 091-55.71.1110 091-55.71.1130 093-56.08.1012 091-79.00.1110 091-79.00.1120 091-79.00.1202 | Штанга Труба Ниппель Муфта Переходник (шп) Переходник (шар) Переходник (шар) Метчик | Тр. 203х22, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Ст18ХГТ | 8000 7510 395 295 320 273 325 660 | 170х75 |  | 749 676 41 32 37 30 30 78 | Сп167х12 1:4 Трубная , шаг 3,175 замковая 3-147 замковая 3-121 замковая 3-152 | 091-55.66.0000 | До исп.22 СБШ-250 |  |
| 8 | 091-55.71.0000-01 041-55.71.1120-01 091-55.71.1110 091-55.71.1130 093-56.08.1012 091-79.00.1110 091-79.00.1120 | Штанга Труба Ниппель Муфта Переходник (шп) Переходник (шар) Переходник (шар) | Тр. 203х22, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 | 8350 7860 395 295 320 273 325 | 170х75 |  | 781 708 41 32 37 30 30 | Сп167х12 1:4 Трубная , шаг 3,175 замковая 3-147 замковая 3-121 замковая 3-152 | 091-55.66.0000 | До исп.22 СБШ-250 |  |
| 9 | 091-58.71.0000 091-58.71.1001 091-58.71.1000 091-58.71.1002 093-56.08.1012 005-56.00.1002 005-56.00.1003 005-56.00.1004 091-79.00.1213 | Штанга Гильза Ниппель Муфта Переходник (шп) Переходник (шар) Переходник (шар) Метчик Метчик | Тр. 219х25, 30ХГСА Круг 220, 30ХГСА Круг 220, 30ХГСА Тр.203х50,Ст 45 Ст 45 Тр.203х50, Ст 45 Ст18ХГТ Ст18ХГТ | 8200 7425 580 435 320 420 420 700 660 | 170х170 |  | 1033 883,6 84 65 37 54 43 86 56,7 | Сп167х12-1:4 МК185х6-1:16 замковая 3-147 замковая 3-121 замковая 3-152 | 091-57.66.0000-05 | СБШ-250 |  |
| 10 | 091-58.71.0000-01 091-58.71.1001-01 091-58.71.1000 091-58.71.1002 093-56.08.1012 005-56.00.1002 005-56.00.1003 | Штанга Гильза Ниппель Муфта Переходник (шп) Переходник (шар) Переходник (шар) | Тр. 219х25, 30ХГСА Круг 220, 30ХГСА Круг 220, 30ХГСА Тр.203х50,Ст 45 Ст 45 Тр.203х50, Ст 45 | 9850 9075 580 435 320 420 420 | 170х170 |  | 1230 1081 84 65 37 54 43 | Сп167х12-1:4 МК185х6-1:1 замковая 3-147 замковая 3-121 замковая 3-152 | 091-57.66.0000-05 | СБШ-250 |  |
| 11 | 091-59.12.0000 041-55.12.1120 091-59.12.1110 091-59.12.1130 093-56.08.1012 005-56.00.1002 005-56.00.1003 091-79.00.1203 | Штанга тяжелая Труба Ниппель Муфта Переходник (шп) Переходник (шар) Переходник (шар) Метчик | Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр.203х50,Ст 45 Ст 45 Тр.203х50, Ст 45 Ст18ХГТ | 8295 7470 607 430 320 420 420 660 | 170х170 |  | 1451 1325 74 52 37 54 43 62 | Сп167х12-1:4 МК154х6-1:16 РТМ 26-02-15-79 замковая 3-147 замковая 3-121 замковая 3-152 | 091-57.66.0000-04 | СБШ-250 |  |
| 12 | 091-59.12.0000-01 041-55.12.1120-03 091-59.12.1110 091-59.12.1130 093-56.08.1012 005-56.00.1002 005-56.00.1003 | Штанга тяжелая Труба Ниппель Муфта Переходник (шп) Переходник (шар) Переходник (шар) | Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр.203х50,Ст 45 Ст 45 Тр.203х50, Ст 45 | 9850 9025 607 430 320 420 420 | 170х170 |  | 1731 1605 74 52 37 54 43 | Сп167х12-1:4 МК154х6-1:16 РТМ 26-02-15-79 замковая 3-147 замковая 3-121 замковая 3-152 | 091-57.66.0000-04 |  | СБШ-250 |
| 13 | 091-59.12.0000-02 041-55.12.1120-04 | Штанга тяжелая Труба | Тр. 203х50, Ст 45 | 11400 10575 | 170х170 |  | 2010 1884 |  | 091-57.66.0000-04 |  | СБШ-250 |
| 14 | 091-59.71.0000 041-55.71.1120-02 091-59.71.1110 091-59.71.1130 093-56.08.1012 005-56.00.1002 005-56.00.1003 091-79.00.1202 | Штанга Труба Ниппель Муфта Переходник (шп) Переходник (шар) Переходник (шар) Метчик | Тр. 203х22, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр.203х50,Ст 45 Ст 45 Тр.203х50, Ст 45 Ст18ХГТ | 8185 7385 590 410 320 420 420 660 |  | 170х170 | 786 665 71 50 37 54 43 62 | Сп167х12-1:4 Труб., шаг 3,175 ГОСТ631-75 Замковая З-147 замковая 3-121 замковая 3-152 | 091-57.66.0000-04 |  | СБШ-250 |
| 15 | 091-59.71.0000-01 041-55.71.1120-03 091-59.71.1110 091-59.71.1130 093-56.08.1012 005-56.00.1002 005-56.00.1003 | Штанга Труба Ниппель Муфта Переходник (шп) Переходник (шар) Переходник (шар) | Тр. 203х22, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр.203х50,Ст 45 Ст 45 Тр.203х50, Ст 45 | 9850 9050 590 410 320 420 420 |  | 170х170 | 936 815 71 50 37 54 43 | Сп167х12-1:4 Труб., шаг 3,175 ГОСТ631-75 Замковая З-147 замковая 3-121 замковая 3-152 | 091-57.66.0000-04 |  | СБШ-250 |
| 16 | 091-59.71.0000-02 041-55.71.1120-04 | Штанга Труба | Тр. 203х22, Ст 45 | 11400 10600 |  | 170х170 | 1155 1034 |  | 091-57.66.0000-04 |  | СБШ-250 |
| 17 18 19 20 21 22 | 100-55.71.0000 100-55.71.1002 093-56.71.1001 093-56.71.1003 100-55.04.1012 005-56.00.1002 005-56.00.1004 100-55.71.0000-02 -03 -04 -05 -06 | Штанга Гильза Муфта Ниппель Переходник (шп) Переходник (шар) Метчик Штанга Штанга Штанга Штанга Штанга | Тр. 219х25, 30ХГСА Тр. 219х25, Ст 45 Тр. 219х25, Ст 45 Тр. 203х50, Ст Ст 45 Ст18ХГТ | 12750 11710 690 590 485 420 700 8900 9800 8000 9100 12100 |  | 170х170 125х170 170х170 | 1648 1409 145,6 93,0 66 54 86 1151 1263 1043 1174 1527 | Сп167х12-1:4 МК185х6х1:16 РТМ 26-02-15-79 3-147 3-121 | 100-55.66.0000 |  | РД-10 |
| 23 | 100-56.71.0000 100-56.71.0110 093-56.71.1001 093-56.71.1003 100-55.04.1012 005-56.00.1002 | Штанга Гильза Муфта Ниппель Переходник(шп) Переходник(шар.) | Тр.219х25 ,30ХГСА Тр.219х25.Ст45 Тр.219х25.Ст45 Тр.203х50,Ст Ст45 | 16700 15660 690 590 485 420 |  | 170х170 | 2140 1883 145,6 93 66 54 | Сп167х12-1:4 МК185х6х1:16 РТМ 26-02-15-79 3-147 3-121 | 100-55.66.0000 |  | РД-10 |
| 24 | 091-00.71.0000 091-00.71.1000 091-00.71.1001 091-00.71.1002 091-00.72.1010 091-00.72.1011 091-00.72.1012 091-79.00.1204 091-79.00.1205 | Штанга Муфта Гильза Ниппель Переходник(шп.) Переходник(шар.) Переходник(шар) Метчик Метчик | Тр.203х50,Ст45 Тр.203х38,Ст45 Тр.203х50,Ст45 Тр203х50,Ст45 Ст45 Тр203х50,Ст45 Ст18ХГТТ Ст18ХГТ | 8000 340 7520 380 320 390 390 660 660 |  | 170х100 | 1220 35 1144 40 31,5 53,3 42,8 62 71 | Сп 165х10х1:6 З-147 З-121 З-152 | 091-55.66.0000 |  | СБШ-250 |
| 25 | 091-00.72.0000 091-00.72.1000 091-00.72.1001 091-00.72.1002 091-00.72.1010 091-00.72.1011 091-00.72.1012 091-79.00.1204 091-79.00.1205 | Штанга Муфта Гильза Ниппель Переходник(шп.) Переходник(шар.) Переходник(шар) Метчик Метчик | Тр.203х50,Ст45 Тр203х38,Ст45 Тр203х50,Ст45 Тр203х50,Ст45 Ст45 Тр203х50,Ст45 Ст18ХГТТ Ст18ХГТ | 8200 430 7460 550 320 390 390 660 660 |  | 170х170 | 1248 49 1132 67 31,5 53,3 42,8 62 71 | Сп 165х10х1:6 З-147 З-121 З-152 | 091-57.66.0000-04 |  | СБШ-250 Исп.37 |
| 26 | 093-56.71.0000 093.56.71.1001 093.56.71.1002 093.56.71.1003 093.56.08.1012 093.56.00.1014 | Штанга Муфта Гильза Ниппель Переходник(шп) Переходник(дол) | Тр. 219х50,Ст45 Тр.219х25,Ст30ХГСА Тр.219х50,Ст45 203х50,Ст45 | 9550 690 8510 590 310 |  | 170х170 | 1265 145,6 1018 93 29,8 | Сп167х12х1:4, МК185х6х1:16 З-147 З-121 | 093-56.66.0000 |  | 2СБШ-250 |
| 27 | 091-00.82.0000 091-00.82.1000 091-00.82.1001 091-00.72.1010 091-00.72.1011 091-79.00.1204 | Штанга Муфта(2шт.) Гильза Переходник(шп) Переходник(шар) Метчик | Тр.203х50,Ст45 Тр.203х50,Ст45 203х50 ,Ст45 Ст45 Круг200, Ст18ХГТ | 8200 525 7390 320 390 660 |  | 170х170 | 1460 61 1338 31,5 53,5 75 | Сп165х10х1:6 З-147 З-121 Сп165х10х1:6 | 091-57.66.0000-04 |  | Айхал |
| 28 | 101-56.71.0000 101-56.71.1000 101-56.71.1001 101-56.71.1002 101-56.71.1012 101-56.71.1010 091-79.00.1200 091-79.00.1201 | Штанга Муфта Гильза Ниппель Переходник(шп) Переходник(дол) Метчик Метчик | Круг180,Ст30ХГСА Тр.180х30,Ст30ХГСА Круг180,Ст30ХГСА Круг180,Ст30ХГСА Круг180,Ст30ХГСА Ст12ХНЗА Ст12ХНЗА | 8500 400 7910 430 770 320 660 660 |  | 150х150 | 955 40 873 41 96 31,5 52 43 | Сп 150х10х1:4 , З-147 З-147 З-147 З-117 | 101-56.06.0000 |  | СБШ-160/200-40 |
| 29 | 101-56.71.0000-01 101-56.71.1000 101-56.71.1001-01 101-56.71.1002 101-56.71.1012 101-56.71.1010 091-79.00.1200 091-79.00.1201 | Штанга Муфта Гильза Ниппель Переходник(шп) Переходник(дол) Метчик Метчик | Круг180,Ст30ХГСА Тр.180х30,Ст30ХГСА Круг180,Ст30ХГСА Круг180,Ст30ХГСА Круг180,Ст30ХГСА Ст12ХНЗА Ст12ХНЗА | 9200 400 8610 430 770 320 660 660 |  | 150х150 | 1033 40 951 41 96 31,5 52 43 | Сп 150х10х1:4 , З-147 З-147 З-147 З-117 | 101-56.06.0000 |  | СБШ-160/200-40 |
| 30 | 101-56.74.0000 101-56.74.1000 101-56.74.1001 101-56.74.1002 101-56.74.1010 101-56.74.1012 101-79.00.1011 | Штанга Муфта Гильза Ниппель Переходник(дол) Переходник(шп) Метчик | Ст30ХГСА Тр133х32, Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст12ХНЗА | 8500 382 7928 394 320 770 622 |  | 114х140 114х170 | 673 24 627 22,2 19 55 21,5 | Сп 102х10х1:6 З-88 З-147 | 101-56.06.0000 |  | СБШ-160/200-40 |
| 31 | 101-56.74.0000-01 101-56.74.1000 101-56.74.1001-01 101-56.74.1002 101-56.74.1010 101-56.74.1012 101-79.00.1011 | Штанга Муфта Гильза Ниппель Переходник(дол) Переходник(шп) Метчик | Ст30ХГСА Тр133х32, Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст12ХНЗА | 9200 382 8628 394 320 770 622 |  | 114х140 114х170 | 729 24 683 22,2 19 55 21,5 | Сп 102х10х1:6 З-88 З-147 | 101-56.06.0000 |  | СБШ-160/200-40 |
| 32 | ## 091-59.12.0000-20Эскиз 091-59.12.1000-20Э 091-59.12.1001-20Э 091-59.12.1002-20Э | Штанга Муфта Гильза Ниппель | Тр.203х50,Ст45 Тр.203х50,Ст45 Тр.203х50,Ст45 | 8185 520 7335 630 |  |  | 1461 67 1306 88 | Сп 167х12х1:4 |  |  | Стойленский ГОК |
| 33 | ## 091-59.73.0000 091-59.73.1130 091-59.73.1120 091-59.73.1110 091-59.73.1010 091-59.73.1012 101-79.00.1011 | Штанга Муфта Гильза Ниппель Переходник(дол) Переходник (шп) Метчик | Ст30ХГСА Тр133х32, Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст12ХНЗА | 8200 412 7482 510 450 420 642 |  | 114х170 | 647 26,3 588 31 27,7 30,6 24,5 | Сп102х10х1:6 З-102 З-88 З-147 Сп102х10х1:6 | 091-57.66.0000 |  | СБШ-250 |
| 34 | ## 091-59.73.0000-01 091-59.73.1130 091-59.73.1120-01 091-59.73.1110 091-59.73.1010 091-59.73.1012 ## 101-79.00.1011 | Штанга Муфта Гильза Ниппель Переходник(дол) Переходник (шп) Метчик | Ст30ХГСА Тр133х32, Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст12ХНЗА | 9850 412 9132 510 450 420 642 |  | 114х170 | 778 26,3 720 31 27,7 30,6 24,5 | Сп102х10х1:6 З-102 З-88 З-147 Сп102х10х1:6 | 091-57.66.0000 |  | СБШ-250 |
| 35 | ## 091-59.73.0000-02 091-59.73.1130 091-59.73.1120-02 091-59.73.1110 091-59.73.1010 091-59.73.1012 ## 101-79.00.1011 | Штанга Муфта Гильза Ниппель Переходник(дол) Переходник (шп) Метчик | Ст30ХГСА Тр133х32, Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст12ХНЗА | 11400 412 10682 510 450 420 642 |  | 114х170 | 900 26,3 842 31 27,7 30,6 24,5 | Сп102х10х1:6 З-102 З-88 З-147 Сп102х10х1:6 | 091-57.66.0000 |  | СБШ-250 |
| 36 | ## 091-59.74.0000 Э 091-59.74.1130 091-59.74.1120 091-59.74.1110 091-59.74.1010 091-59.74.1012 | Штанга Муфта Гильза Ниппель Переходник(шп) Переходник (дол) | Ст40Х Тр.146х32, Ст45 Ст40Х Ст40Х Ст40Х | 8200 418 7475 523 500 450 |  | 120х170 | 728 30 661 37 37,4 31,5 | Сп117х10х14:4 З-117 З-147 З-117 | 091-57.66.0000-01 |  | СБШ-250 АЛРОСА «Юбилейный» |
| 37 | ## 091-59.76.0000 091-59.76.1130 091-59.76.1120 091-59.76.1110 091-59.76.1010 091-59.76.1012 091-79.00.1200 091-79.00.1201 | Штанга Муфта Гильза Ниппель Переходник(дол) Переходник (шп) Метчик Метчик | Круг180, Ст30ХГСА Тр 180х30, Ст30ХГСА Круг180, Ст30ХГСА Круг180, Ст30ХГСА Круг180, Ст30ХГСА Круг180, Ст12ХНЗА Круг180, Ст12ХНЗА | 8200 440 7450 550 440 400 660 660 |  | 150х170 | 921 42 822 57 43 38,4 52 43 | Сп150х10х1:4 З-147 З-117 З-147 | 091-57.66.0000-03 |  | СБШ-250 |
| 38 | ## 091-59.76.0000-01 091-59.76.1120-01 | Штанга Гильза | Тр 180х30, Ст30ХГСА | 8300 7550 |  |  | 931 832 | Сп150х10х1:4 З-147 | 091-57.66.0000-03 |  | СБШ-250 |
| 39 | ## 091-59.76.0000-02 ## 091-59.76.1120-03 | Штанга Гильза | Тр 180х30, Ст30ХГСА | 9850 9100 |  |  | 1103 1004 | Сп150х10х1:4 З-147 | 091-57.66.0000-03 |  | СБШ-250 |
| 40 | ## 091-59.76.0000-03 ## 091-59.76.1120-04 | Штанга Гильза | Тр 180х30, Ст30ХГСА | 11400 10650 |  |  | 1275 1176 | Сп150х10х1:4 З-147 | 091-57.66.0000-03 |  | СБШ-250 |
| 41 | ## 091-55.76.0000 091-55.76.1130 091-59.76.1120 091-55.76.1110 091-55.76.1010 091-59.76.1012 091-79.00.1200 091-79.00.1201 | Штанга Муфта Гильза Ниппель Переходник(дол) Переходник (шп) Метчик Метчик | Круг180, Ст30ХГСА Тр 180х30, Ст30ХГСА Круг180, Ст30ХГСА Круг180, Ст30ХГСА Круг180, Ст30ХГСА Круг180, Ст12ХНЗА Круг180, Ст12ХНЗА | 8000 380 7450 410 240 450 660 660 |  | 150х100 | 903 38,5 822 42 24 41 52 43 | Сп150х10х1:4 З-147 З-117 З-147 | 091-55.66.0000 |  | СБШ-250 |
| 42 | ## 091-55.76.0000-01 ## 091-59.76.1120-02 091-55.76.1130-01 | Штанга Гильза Муфта | Тр 180х30, Ст30ХГСА Ст30ХГСА | 8000 7400 430 |  |  | 902 816 44 | Сп150х10х1:4 | 091-55.66.0000 |  | СБШ-250 |
| 43 | ## 091-55.76.0000-10 091-59.76.1120-10 091-55.76.1130 | Штанга Гильза Муфта | Тр 180х30, Ст30ХГСА Ст30ХГСА | 2500 1950 380 |  |  | 293 212 38,5 | Сп150х10х1:4 | 091-55.66.0000 |  | СБШ-250 |
| 44 | ## 091-55.76.0000-11 091-59.76.1120-11 091-55.76.1130 | Штанга Гильза Муфта | Тр 180х30, Ст30ХГСА Ст30ХГСА | 2000 1450 380 |  |  | 236,5 156 38,5 | Сп150х10х1:4 | 091-55.66.0000 |  | СБШ-250 |
| 45 | ## 091-79.71.0000 091-79.71.1000 091-79.71.1001 091-79.71.1002 | Штанга Муфта Труба(260) Ниппель | Ст45 Тр273х36, Ст45 Ст45 | 8295 525 7435 575 |  | 210х170 | 1483 127,1 1233 123,2 | Сп167х12х1:4 РКТ218х6,35х1:16 | 091-57.66.0000 с доработкой |  | МГОК СБШ-250 |
| 46 | ## 091-79.71.0000-01 091-79.71.1000 091-79.71.1001-01 091-79.71.1002 | Штанга Муфта Труба(260) Ниппель | Ст45 Тр273х36, Ст45 Ст45 | 10000 525 9140 575 |  | 210х170 | 1770 127,1 1520 123,2 | Сп167х12х1:4 РКТ218х6,35х1:16 | 091-57.66.0000 с доработкой |  | МГОК СБШ-250 |
| 47 | ## 091-55.73.0000 091-55.73.1110 091-59.73.1120 091-55.73.1130 091-55.73.1010 091-59.73.1012 | Штанга Ниппель Гильза Муфта Переходник(дол) Переходник(шп) | Ст30ХГСА Тр133х32, Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст30ХГСА | 8000 360 7482 362 222 420 |  | 114х100 | 631 20 588 22,7 12 30,6 | Сп102х10х1:6 | 091-55.66.0000 |  | СБШ-250 До 1996г |
| 48 | ## 091-55.73.0000-01 091-55.73.1110 091-59.73.1120-03 091-55.73.1130-01 091-55.73.1010 091-59.73.1012 | Штанга Ниппель Гильза Муфта Переходник(дол) Переходник(шп) | Ст30ХГСА Тр133х32, Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст30ХГСА | 8000 360 7432 412 222 420 |  | 114х100 114х190 | 630 20 584 26 12 30,6 | Сп102х10х1:6 | 091-55.66.0000 |  | СБШ-250 До 1996г |
| 49 | ## 091-55.75.0000 091-55.75.1110 091-59.75.1120 091-55.75.1130 091-55.75.1010 | Штанга Ниппель Гильза Муфта Переходник(дол) | Ст30ХГСА Ст30ХГСА, Тр.168х30 Ст30ХГСА Ст30ХГСА | 8000 377,5 7450 347,5 240 |  | 140х100 | 827 34 763 30 17 | Сп133х10х1:4 127х3,175х1:16 З-117 | 091-55.66.0000 |  | СБШ-250 До 1996г |
| 50 | ## 091-55.75.0000-01 091-55.75.1110 091-59.75.1120-03 091-55.75.1130-01 ## 091-55.75.1010 | Штанга Ниппель Гильза Муфта Переходник(дол) | Ст30ХГСА Ст30ХГСА, Тр.168х30 Ст30ХГСА Ст30ХГСА | 8000 377,5 7400 397,5 240 |  | 140х100 140х190 | 827 34 758 35 240 | Сп133х10х1:4 127х3,175х1:16 З-117 | 091-55.66.0000 |  | СБШ-250 До 1996г |
| 51 | ## 091-59.75.0000 091-59.75.1110 091-59.75.1120 091-59.75.1130 091-59.75.1010 091-59.75.1012 091-79.00.1206 091-79.00.1207 | Штанга Ниппель Гильза Муфта Переходник(дол) Переходник(шп) Метчик Метчик | Ст30ХГСА Ст30ХГСА, Тр.168х30 Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст12ХНЗА Ст12ХНЗА | 8200 517,5 7450 407,5 440 400 660 660 |  | 140х170 | 851 51 763 37 40 34 43 37 | Сп133х10х1:4 127х3,175х1:16 З-117 | 091-57.66.0000-02 |  | СБШ-250 |
| 52 | ## 091-59.75.0000-01 091-59.75.1110 091-59.75.1120-01 091-59.75.1130 091-59.75.1010 091-59.75.1012 | Штанга Ниппель Гильза Муфта Переходник(дол) Переходник(шп) | Ст30ХГСА Ст30ХГСА, Тр.168х30 Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст30ХГСА | 9850 517,5 9100 407,5 440 400 |  | 140х170 | 1019 51 931 37 40 34 | Сп133х10х1:4 127х3,175х1:16 З-117 | 091-57.66.0000-02 |  | СБШ-250 |
| 53 | ## 091-59.75.0000-02 091-59.75.1110 091-59.75.1120-02 091-59.75.1130 091-59.75.1010 091-59.75.1012 | Штанга Ниппель Гильза Муфта Переходник(дол) Переходник(шп) | Ст30ХГСА Ст30ХГСА, Тр.168х30 Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст30ХГСА | 11400 517,5 10650 407,5 440 400 |  | 140х170 | 1176 51 1088 37 40 34 | Сп133х10х1:4 127х3,175х1:16 З-117 | 091-57.66.0000-02 |  | СБШ-250 |
| 54 | ## 091-59.12.0165 041-55.12.1120 091-59.12.1610 091-59.12.1630 091-00.72.1010 091-00.72.1011 091-00.72.1012 | Штанга тяжелая Труба Ниппель Муфта Переходник(шп) Переходник(дол) Переходник(дол) | Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр203х50,Ст45 Ст45 Тр203х50,Ст45 | 8265 7470 577 430 320 390 390 |  | 170х170 | 1448 1325 73,2 49,8 31,5 53,3 42,8 | Сп165х10х1:6 З-147 З-121 З-152 | 091-57.66.0000-04 |  | СБШ-250 |
| 55 | ## 091-59.71.0165 041-55.71.1120-02 091-59.71.1610 091-59.71.1630 091-00.72.1010 091-00.72.1011 091-00.72.1012 | Штанга Труба Ниппель Муфта Переходник(шп) Переходник(дол) Переходник(дол) | Тр. 203х22, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр. 203х50, Ст 45 Тр203х50,Ст45 Ст45 Тр203х50,Ст45 | 8185 7385 580 420 320 390 390 |  | 170х170 | 788 655 74,4 48,6 31,5 53,3 42,8 | Сп165х10х1:6 З-147 З-121 З-152 | 091-57.66.0000-04 |  | СБШ-250 |
| 56 | 101-56.72.0000 101-56.72.1000 101-56.72.1001 101-56.72.1002 101-56.72.1010 101-56.72.1012 | Штанга Муфта Гильза Ниппель Переходник(шп) Переходник(дол) | Ст30ХГСА Тр.168х30, Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст30ХГСА Ст30ХГСА | 8500 367,5 7910 397,5 320 770 |  | 140х140 | 871,4 32,2 803,6 35,6 27,4 86,2 | Сп133х10х1:4 Труб.127х3,175х1:16 З-147 З-117 | 101-56.06.0000 |  | СБШ-160/200-40 |
| 57 | 101-56.72.0000-01 101-56.72.1001-01 | Штанга Гильза | Тр.168х30, Ст30ХГСА | 9200 8610 |  | 140х140 | 942,8 875 | Сп133х10х1:4 | 101-56.06.0000 |  | СБШ-160/200-40 |
| 59 | ## 091-58.72.0000 091-58.72.1110 091-58.72.1120 091-58.72.1130 | Штанга Ниппель Гильза Муфта | Круг220, 30ХГСА Тр.219х50, 30ХГСА Круг220, 30ХГСА | 8000 426 7425 361 |  | 170х100 | 1630 52,7 1526 51 | Сп167х12-1:4 МК154х6-1:16 |  |  | Зап части |
| 60 | ## 091-58.73.0000 091-58.73.1110 091-58.73.1120 091-58.73.1130 | Штанга Ниппель Гильза Муфта | Круг220, 30ХГСА Тр.219х30, 30ХГСА Круг220, 30ХГСА | 8000 440 7425 375 |  | 170х100 | 1139 60 1022 55,5 | Сп167х12-1:4 МК185х6-1:16 |  |  | Зап части |